Suvestinė redakcija nuo 2024-03-13

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 10-356, i. k. 108301MISAK000D1-45

Nauja redakcija nuo 2022-12-01:

Nr. D1-371, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24270

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ, VANDENS TELKINIŲ, ESANČIŲ ŽELDYNUOSE, PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

2008 m. sausio 18 d. Nr. D1-45

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Medžių ir  krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisykles (pridedama).

L. e. aplinkos ministro pareigas	Arūnas Kundrotas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-371

redakcija)

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ, VANDENS TELKINIŲ, ESANČIŲ ŽELDYNUOSE, PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato viešuosiuose želdynuose esančių medžių ir krūmų, vandens telkinių ir (ar) jų pakrančių priežiūros ir tvarkymo reikalavimus.

2. Taisyklės privalomos viešųjų želdynų projektavimo, priežiūros ir tvarkymo darbus organizuojančioms institucijoms, viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo darbams vadovaujantiems asmenims, minėtus darbus atliekantiems specialistams, taip pat pareigūnams, vykdantiems valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę želdynų ir želdinių apsaugos srityje.

3. Augalų apsaugos produktai ir tręšiamieji produktai viešuosiuose želdynuose esančių medžių ir krūmų priežiūrai naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymu, Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Augalų apsaugos produktų taisyklės) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais augalų apsaugos produktų ir tręšiamųjų produktų naudojimą.

4. Rūšių, įrašytų į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“, gausos reguliavimas, kontrolė ir naikinimas atliekamas vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“.

5. Viešuosiuose želdynuose esančių medžių ir krūmų priežiūros ir genėjimo darbus atliekančių viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo specialistų kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme nustatytus reikalavimus.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Želdynų įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

II SKYRIUS

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIEŽIŪRA

7. Neteko galios nuo 2024-03-13

Punkto naikinimas:

Nr. D1-78, 2024-03-12, paskelbta TAR 2024-03-12, i. k. 2024-04508

8. Medžiai ir krūmai turi būti tręšiami vadovaujantis optimaliomis, aplinką tausojančiomis tręšiamųjų produktų normomis pagal gamintojų rekomendacijas arba pagal sudarytą tręšimo planą.

9. Apdorojant pomedžius Lietuvos Respublikoje registruotais herbicidais, privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu ir Augalų apsaugos produktų taisyklėmis.

III SKYRIUS

MEDŽIŲ GENĖJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-78, 2024-03-12, paskelbta TAR 2024-03-12, i. k. 2024-04508

10. Neteko galios nuo 2024-03-13

Punkto naikinimas:

Nr. D1-78, 2024-03-12, paskelbta TAR 2024-03-12, i. k. 2024-04508

11. Genint medžius taikomi reikalavimai:

11.1. nustuobrinimo pjūvį kamieno tarpubamblyje, tarp šoninių šakų, leidžiama atlikti tik išskirtiniais atvejais, kai medžio aukštis mažinamas dėl saugumo;

11.2. nenaudoti lipimo nagių;

11.3. genint medžių šakas, pjauti šakos, o ne kamieno medieną.

11.4. genint medžių šakas, pjūviai privalo būti atliekami tinkamai (darant prevencinį pjūvį iš apatinės šakos pusės greta numatytos galutinio pjūvio vietos) – taip, kad šakų mediena neplyštų ir nebūtų pažeisti žemiau genėjimo vietos esantys audiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-78, 2024-03-12, paskelbta TAR 2024-03-12, i. k. 2024-04508

IV SKYRIUS

PAVIRŠINIŲ IR POŽEMINIŲ VANDENS TELKINIŲ ŽELDYNUOSE PRIEŽIŪRA

12. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo ir (ar) jų pakrančių tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros darbai atliekami vadovaujantis Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

13. Naudodami augalų apsaugos produktus prie vandens telkinių, esančių želdynuose, augalų apsaugos produktų naudotojai privalo laikytis augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytų apsaugos zonų iki paviršinio vandens telkinių atstumų, taip pat paviršinio ir požeminio vandens apsaugos reikalavimų, nurodytų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir Augalų apsaugos produktų taisyklėse.

_____________________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-371, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24270

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-78, 2024-03-12, paskelbta TAR 2024-03-12, i. k. 2024-04508

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo