KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA UŽ 2023 – 2024 m.

Parengė: Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Gintaras Adžgauskas

Turinys

Įvadas	2

1.	Esamas energijos vartojimas ir duomenys apie vartotojus Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2023 - 2024 m.	3

1.1.	Gyventojai	3

1.2 Transporto sektorius	3

2. Duomenys apie centralizuotai tiekiamos šilumos naudojimą savivaldybėje	4

2.1 Centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimas	4

2.2 Šilumos energijos gamyba	5

2.3 Šilumos energijos gamybos iš AIE dalies įvertinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės CŠT sistemoje	5

4. Duomenys apie energijos suvartojimus ir AIE infrastruktūrą transporto sektoriuje	6

4.1 Galutinis energijos suvartojimas transporto sektoriuje	6

5 Duomenys apie elektros energijos vartojimus Kaišiadorių rajono savivaldybėje	7

5.1 Elektros energijos vartojimas	7

6 Galutinis energijos suvartojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagal pagrindinius sektorius	7

6.1 Bendras galutinis energijos suvartojimas savivaldybėje	7

7 Atsinaujinančių energijos išteklių apimčių nustatymas	8

7.1 AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose	8

7.2 Biodegalų naudojimas ir kiekiai savivaldybėje	8

7.3 AIE sunaudojimo bendrajame galutinės energijos suvartojime nustatymas	9

8 Išvadų ir rekomendacijų pateikimas dėl tolimesnio AIE plano vykdymo	10

9 PRIEDAS	11

9.1 Atsinaujinačių išteklių energijos elektrinių įrengimo vietos Kaišiadorių rajono teritorijoje	11

10 PRIEDAS	12

10.1 AIE Plano įgyvendinimo/pažangos priemonių vertinimas	12

Įvadas

Kaišiadorių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenos už 2023 – 2024 m. rengimą įpareigoja LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas ir LR Energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d įsakymas Nr. 1-183. Svarbiausiu aspektu ir rodikliu savivaldybėms yra valstybės nusistatytos strateginės kryptys, į kurias turi akcentuotis visos savivaldybės tiek nusistatydamos savo tikslus, tiek formuodamos atskirus uždavinius bei priemones – turi bendrai ir kolektyviai užtikrinti, kad galutinė AEI dalis valstybėje 2030 m. sudarytų ne mažiau kaip 50 %4 galutinio energijos suvartojimo, iš kurio:

- 15 % transporto sektoriuje;

- 70 % elektros energijos sektoriuje.

- 90 % CŠT sektoriuje.

- Esamas energijos vartojimas ir duomenys apie vartotojus Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2023 - 2024 m.

  - Gyventojai

Valstybės duomenų apsaugos (toliau – VDA) duomenimis, 2024 m. liepos 1 d. Kaišiadorių r. savivaldybėje buvo 28 832 nuolatiniai gyventojai (mieste – 11 422, kaime – 17 410).

Per 3,5 metų gyventojų sumažėjo 356 asmenimis (1 pav.).

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyventojų skaičius | 29525 | 29456 | 28935 | 28832 |

1.2 Transporto sektorius

Transporto sektorius apima viešąjį ir privatų transportą. Kaišiadorių rajono savivaldybėje viešojo transporto paslaugas teikia SĮ „Kaišiadorių paslaugos“. Prisidėdama prie AIE dalies transporto sektoriuje didinimo, atnaujinant autobusų parką alternatyviaisiais degalais varomomis transporto priemonėmis, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V17E-233 sprendimu pritarė SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ projektui ,,SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, pagal kurį 2024 m. įsigyti 4 elektrobusai. Įgyvendinus šią priemonę, bus įsigyta dar 11 elektrobusų.

  - lentelė. SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2023 – 2024 m. autobusų parko transporto priemonės ir degalų sunaudojimas

| Autobusų skč. 2023 m. | Sunaudota degalų, l ̸ kWh | Autobusų skč. 2024 m. | Sunaudota degalų, l ̸ kWh | Kuro rūšis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 168746 | 21 | 193420 | Dyzelinas |
| 0 | 0 | 4 | 6497 | Elektra |

VĮ „Regitra“ duomenimis (1.2 lentelė) savivaldybėje registruotų pagrindinių rūšių transporto priemonių skaičius per 2023–2024 metus padidėjo 756 vienetais (nuo 18581 vnt. iki 19337 vnt.).

1.2 lentelė. Transporto priemonių pasiskirstymas Kaišiadorių r. pagal tipus 2023 – 2024  m.

| Transporto priemonių kategorija | Transporto priemonių skaičius 2023 m. | Transporto priemonių skaičius 2024 m. |
| --- | --- | --- |
| TP kroviniams vežti N | 1151 | 1151 |
| Lengvieji automobiliai (M1) | 17354 | 18122 |
| Autobusai( M2, M3) | 76 | 64 |
| Iš viso | 18581 | 19337 |

VĮ „Regitra“ duomenimis (1.3 lentelė) savivaldybėje nagrinėjamu laikotarpiu daugiau , kaip dvigubai padidėjo elektromobilių skaičius (nuo 56 vnt. iki 119 vnt.). Pirmą kartą buvo įregistruotas elektrobusas (9 vnt.). Benzinu – dujomis varomų kelių transporto priemonių skaičius sumažėjo 25 vienetais (nuo 10106 vnt. iki 1081 vnt.).

1.3 lentelė. Transporto priemonių skaičius pagal degalų rūšis Kaišiadorių r. 2023-2024 m.

| Degalų rūšis | TP skaičius vnt. 2023 m. | TP skaičius vnt. 2024 m. |
| --- | --- | --- |
| Benzinas | 3202 | 3364 |
| Benzinas-dujos | 1106 | 1081 |
| Hibridinė-benzinas | 298 | 492 |
| Dyzelinas | 13919 | 14437 |
| Elektra | 56 | 119 |

2. Duomenys apie centralizuotai tiekiamos šilumos naudojimą savivaldybėje

2.1 Centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimas

UAB „Kaišiadorių šiluma“ centralizuotai šilumą gamina ir tiekia vartotojams bei administruoja decentralizuotas katilines Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Pagal šilumos tiekėjo pateiktus duomenis 2023-2024 m. buvo pagaminta ir vartotojams patiektas šilumos kiekis (2.1 lentelė}, centralizuotai ir decentralizuotai pagamintos šilumos energijos kiekis (2.2 lentelė), šilumos energijos gamybai sunaudoto kuro sudėtis (2.3 lentelė) ir AEI procentinės dalies įvertinimas CŠT sektoriuje (2.4 lentelė).

2.1 lentelė. UAB „Kaišiadorių šiluma“ pagaminta ir vartotojams patiekta šiluma

| CŠT šilumos gamyba ir tiekimas | 2023 m. | 2024 m. |  | 2024 m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | MWh |  | proc. |  |
| Šilumos gamyba įrenginiuose | 40908,604 | 39903,064 |  | 100,0% |  |
| Šilumos tiekimo nuostoliai (Iš viso) | 6941,059 | 5562,192 |  | 13,9% |  |
| Šilumos energija savoms reikmėms | 399,511 | 411,458 |  | 1,0% |  |
| Realizuota šilumos (Iš viso): | 33568,034 | 33929,414 |  | 85,0% |  |
| Gyventojai | 23515,188 | 23807,031 |  | 70,2% |  |
| Biudžetinės organizacijos | 7539,832 | 6946,003 |  | 20,5% |  |
| Pramonė, kiti vartotojai | 2513,014 | 3176,380 |  | 9,4% |  |
| 2.2 Šilumos energijos gamyba |  |  |  |  |  |
| 2.2 lentelė. Kaišiadorių raj. šilumos energijos gamyba |  |  |  |  |  |
| Šilumos gamyba | 2023 m. | 2024 m. |  | 2024 m. | 2024 |
|  | MWh | MWh |  | proc. |  |
| UAB "Kaišiadorių šiluma" katilinėje | 32378,000 | 31297,000 |  | 78,4% | -3,5 proc |
| Decentralizuotose katilinėse | 8530,604 | 8606,064 |  | 21,6% |  |
| IŠ VISO: | 40908,604 | 39903,064 |  | 100,0% |  |
| 2.3 Šilumos energijos gamybos iš AIE dalies įvertinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės CŠT sistemoje |  |  |  |  |  |
| 2.3 lentelė. Šilumos energijos gamybai naudojamas kuras |  |  |  |  |  |
| Kuro rūšis | 2023 m. | 2024 m. |  | 2024 m. |  |
|  | MWh | MWh |  | proc. |  |
| Skiedra | 38612,009 | 39445,896 |  | 86,1% |  |
| Granulės | 387,582 | 394,014 |  | 0,9% |  |
| Gamtinės dujos | 5872,764 | 5900,717 |  | 12,9% |  |
| Suskystintos naftos dujos (SND) | 26,047 | 49,239 |  | 0,1% |  |
| IŠ VISO: | 44898,402 | 45789,866 |  | 100,0% |  |
| 2.4 lentelė. AEI procentinės dalies įvertinimas CŠT sektoriuje |  |  |  |  |  |
|  | 2023 m. | 2024 m. |  |  |  |
|  | MWh | MWh |  |  |  |
| Bendras šilumos suvartojimas | 40908,604 | 39903,064 |  |  |  |
| Šilumos nuostoliai | 6941,059 | 5562,192 |  |  |  |
| Bendras galutinis šilumos suvartojimas CŠT | 33967,545 | 34340,872 |  |  |  |
| Iš AEI pagaminta šiluma | 35047,042 | 34001,05 |  |  |  |
| AEI dalis, % | 85,7% | 85,2% |  |  |  |

Šilumos energija Kaišiadorių rajone 2023-2024 m. daugiausia buvo gaminama deginant biomasę – 87 %, o iškastinis kuras kuro balanse tesudarė 13 % (2.3 lentelė ).  Atsinaujinantys energijos ištekliai centralizuotai patiektame šilumos energijos kiekyje sudarė virš 85 %  (2.4 lentelė ).  UAB "Kaišiadorių šiluma" katilinėje lyginamuoju laikotarpiu buvo 3,5 % mažiau pagaminta šilumos energijos. Tai nulėmė dvi pagrindinės priežastys: dėl daugiabučių renovacijos mažėjantis šilumos energijos vartojimas ir mažėjantis centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų skaičius.

4. Duomenys apie energijos suvartojimus ir AIE infrastruktūrą transporto sektoriuje

4.1 Galutinis energijos suvartojimas transporto sektoriuje

4.1 lentelė. Kelių transporto priemonių skaičius ir degalų suvartojimas Kaišiadorių r. 2024 m.

| Degalų rūšis | TP skaičius vnt. | Degalų suvartojimas l | Degalų suvartojimas MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 3364 | 3024000 | 10267 |
| Benzinas-dujos | 1081 | 1622000 | 477 |
| Hibridinė-benzinas | 492 | 369000 | 1253 |
| Dyzelinas | 14437 | 11911000 | 35376 |
| Elektra | 119 |  | 327 |
| Iš viso: | 19493 |  | 47700 |

5 Duomenys apie elektros energijos vartojimus Kaišiadorių rajono savivaldybėje

5.1 Elektros energijos vartojimas

Pagal Lietuvos energetikos agentūros pateiktus apibendrintus duomenis Kaišiadorių rajone 2023 m. buvo suvartota 87,569 GWh elektros energijos, 2024 m. – 89,424 GWh elektros energijos.

6 Galutinis energijos suvartojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagal pagrindinius sektorius

6.1 Bendras galutinis energijos suvartojimas savivaldybėje

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nurodoma, kad bendrasis galutinis visų energijos išteklių suvartojimas apskaičiuojamas sudedant:

- Energijos kiekį, suvartotą pramonės, transporto, namų ūkių, paslaugų (įskaitant viešąsias paslaugas), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių;

- Elektros ir šilumos energijos kiekį, kurį elektros ir šilumos energijos gamybai sunaudoja energetikos sektorius;

- Elektros ir šilumos energijos nuostolius, susidariusius elektros ir šilumos energijos skirstymo ir perdavimo metu.

Bendrasis galutinis energijos suvartojimas 2024 m. pateiktas 6.1 lentelėje kaip skyriaus apibendrinimas.

6.1 lentelė. Bendras galutinis energijos suvartojimas Kaišiadorių r. savivaldybėje, MWh

| Degalų/energijos rūšis | Transporto sektorius | Biudžetinės organizacijos | Gyventojai | Pramonė, kiti vartotojai | Energijos nuostoliai | Iš viso | Kuro/energijos dalis, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 10267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267 | 12 |
| Benzinas-dujos | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0,6 |
| Hibridinė-benzinas | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1,4 |
| Dyzelinas | 35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35376 | 41 |
| Elektros energija | 327 | 0 | 18 | 72 | 0 | 417 | 0,5 |
| Šilumos energija (CŠT) | 0 | 6946 | 23807 | 3176 | 5562 | 39491 | 45 |
| Iš viso: | 47700 | 6946 | 23825 | 3248 | 5562 | 87281 |  |
| Sektorių energijos vartojimas , % | 55 | 7,9 | 27 | 3,7 | 6,4 |  |  |

Išanalizavus kuro ir energijos sąnaudas pagal vartojimo sektorius, daugiausia energijos išteklių suvartojama transporto (55 %) ir gyventojų suvartojamos energijos  (27 %) sektoriuose. Pagal sunaudojamas kuro ir energijos rūšis daugiausia suvartojama šilumos energijos CŠT (45 %) ir dyzelino (41 %) pavidalais.

7 Atsinaujinančių energijos išteklių apimčių nustatymas

7.1 AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose

Informaciją apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo apimtis CŠT sistemose pateikė UAB „Kaišiadorių šiluma“  2 skyriuje, 2.4 lentelėje:

| 2.4 lentelė. AEI procentinės dalies įvertinimas CŠT sektoriuje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 m. | 2024 m. |  |  |  |
|  | MWh | MWh |  |  |  |
| Bendras šilumos suvartojimas | 40908,604 | 39903,064 |  |  |  |
| Šilumos nuostoliai | 6941,059 | 5562,192 |  |  |  |
| Bendras galutinis šilumos suvartojimas CŠT | 33967,545 | 34340,872 |  |  |  |
| Iš AEI pagaminta šiluma | 35047,042 | 34001,05 |  |  |  |
| AEI dalis, % | 85,7% | 85,2% | -0,5 proc |  |  |

Iš 2.4 lentelės matome, kad atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo apimtys CŠT sistemose išlieka stabilios, 2024 m. matomas nežymus 0,5 % sumažėjimas, palyginus su 2023 m.

7.2 Biodegalų naudojimas ir kiekiai savivaldybėje

Biodegalų naudojimą Kaišiadorių r. savivaldybėje, analogiškai ir visoje Lietuvoje, nustato Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 straipsnis, pagal kurį privalomas biodegalų maišymas į mineralinius degalus. Degalų pardavimo vietose turi būti prekiaujama Lietuvos arba Europos standartų reikalavimus atitinkančiu benzinu, kuriame yra 10 procentų biodegalų, ir dyzelinu, kuriame yra ne mažiau kaip 7 procentai biodegalų. Skaičiuojant pagal mišinio energetinę vertę:

- Benzinas (E10): ~6,9 % energijos iš bio (etanolio).

- Dyzelinas (B7): ~6,5 % energijos iš bio (FAME).

Pagal 4.1 skyriuje apskaičiuotas benzino ir dyzelino suvartojimo apimtis įvertinti per metus sunaudojamų biodegalų kiekiai pateikti 7.1 lentelėje (skaičiavimai atlikti pagal bendrą mineralinių degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę).

7.1 lentelė. AEI sunaudojimas kelių transporto sektoriuje Kaišiadorių r. 2024 m.

| Degalų rūšis | Degalų suvartojimas MWh | AEI dalis MWh |
| --- | --- | --- |
| Benzinas | 10267 | 708.42 |
| Benzinas-dujos | 477 | 0.00 |
| Hibridinė-benzinas | 1253 | 86.46 |
| Dyzelinas | 35376 | 2,299.44 |
| Elektra | 327 | 0.00 |
| Iš viso: | 47700 |  |

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriuje nustatoma pagal formulę:

𝐴𝐸𝐼%= Bio+AltAEI El+Dyz+Benz+SND+SGD×100

kur:

AEI% – atsinaujinančių energijos išteklių dalis, sunaudojama visų rūšių transporte;

Bio – visų rūšių transporte sunaudojamų biodegalų kiekis per metus (bioetanolis, biodyzelinas ir biodujos), MWh;

AltAEI – alternatyvių rūšių AEI energijos suvartojimas transporte (elektra iš AEI), MWh;

El – visų rūšių transporte sunaudojamos elektros energijos kiekis per metus, MWh;

Dyz – kelių transporte sunaudojamo dyzelino kiekis per metus, MWh;

Benz – kelių transporte sunaudojamo benzino kiekis per metus, MWh;

SND – kelių transporte sunaudojamų suskystintų naftos dujų kiekis per metus, MWh;

Pagal šią metodiką apskaičiuota, kad Kaišiadorių r. savivaldybėje transporto sektoriuje AEI dalis lygi:

𝐴𝐸𝐼%= 794,88 + 2 299,44 10 267 + 1 253 + 477 + 35 376 + 327×100=(3 094,32 / 47 700) × 100 %
   = 6.49 %

7.3 AIE sunaudojimo bendrajame galutinės energijos suvartojime nustatymas

7.5 lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos vartojimo balanse (MWh) Kaišiadorių r. sav. 2024 m.

| Degalų/energijos rūšis | Transporto sektorius | Biudžetinės organizacijos | Gyventojai | Pramonė, kiti vartotojai | Energijos nuostoliai | Iš viso | AEI dalis, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 10267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267 | 708.42 |
| Benzinas-dujos | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 |
| Hibridinė-benzinas | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 86.46 |
| Dyzelinas | 35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35376 | 2299.44 |
| Elektros energija | 327 | 0 | 18 | 72 | 0 | 417 | 212,7 |
| Šilumos energija (CŠT) | 0 | 6946 | 23807 | 3176 | 5562 | 39491 | 34001,05 |
| Iš viso: | 47700 | 6946 | 23825 | 3248 | 5562 | 87281 | 37307,63 |

AEI dalis bendrame elektros energijos suvartojime Kaišiadorių r. 2024 m. buvo 42,7 %. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis AEI dalis Kaišiadorių r. 2024 m. elektros energijos sektoriuje buvo 40,58 %.

8 Išvadų ir rekomendacijų pateikimas dėl tolimesnio AIE plano vykdymo

Atsižvelgiant į atliktų skaičiavimų rezultatus, matome, kad 2023 – 2024 m. AIE dalis bendrajame galutinės energijos vartojime Kaišiadorių r. savivaldybės teritorijoje sudarė 42,7 %. AIE dalis auga sparčiau, lyginant su AIE planu, vertinant tai, kad iki 2030 m. yra numatomas pasiekti 40 %. Įvertinus pagrindinius pokyčius CŠT patiektos šilumos kuro struktūroje, galimybės didinti AIE dalį šilumos gamyboje yra ribotos.

Ypatingai iš transporto sektoriaus, kuriame šiuo metu AIE dalis yra mažiausia – 6,49 %, kai 2030 m. numatyta pasiekti 15 %.

Vertinant padidėjusius energijos suvartojimo poreikius ir atsižvelgus į Kaišiadorių r. sav. pagamintos energijos kiekius iš atsinaujinančių energijos išteklių – AIE dalis nuolat didėja. 2024 m. gerėjančiam AIE rodikliui Kaišiadorių r. sav. įtakos turėjo šios pagrindinės priežastys:

▪ Spartus ir žymus fizinių ir juridinių asmenų bei nutolusių saulės elektrinių įrengtosios galios augimas.

▪ Didėjo bendra AIE dalis elektros energijos gamyboje Lietuvoje: 2023 m. ji siekė 36, 2 %, o 2024 m. – 51 %.

▪ Palaipsniui didėjo hibridinių ir elektrinių automobilių skaičius Kaišiadorių r. savivaldybėje. Tačiau išlieka dyzelinių transporto priemonių skaičiaus augimas.

AIE dalies pokyčiui bendrajame galutinės energijos suvartojime įtakos turi šios pagrindinės priežastys:

▪ Didėjantis bendras galutinės energijos vartojimas visuose Kaišiadorių r. sektoriuose.

▪ Išliekantys intensyvūs energijos vartojimai Kaišiadorių rajone.

▪ Išsilaikanti didžioji dalis transporto priemonių su vidaus degimo varikliais. Bendrame transporto sektoriuje AIE dalis sudaro tik apie 6,49 %.

AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime išlieka stabili. Rodiklio didinimui rekomenduojamos šios priemonės:

- Skatinti naujų vartotojų prisijungimą prie centralizuoto šilumos tiekimo.

- Laikytis priemonių, prisidedančių prie daugiabučių renovacijos:

          - 2024 m. Iki 20 mln. € skirta šilumos punktų ir vidaus sistemų atnaujinimui daugiabučiuose;

          - Pridėta galimybė atnaujinti daugiabučius Gedimino g. 98, 111 ir 131.

- Planuoti spartesnį Kaišiadorių r. darnaus judumo priemonių apimčių įgyvendinimą,  įtraukiant transporto sektorių.

- Intensyviai plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės energijos,  papildomai įtraukiant Kaišiadorių r. savivaldybės pavaldume esančias įmones, kurios turi potencialą plėtoti ir diegtis saulės jėgaines.

9 PRIEDAS

9.1 Atsinaujinančių išteklių energijos elektrinių įrengimo vietos Kaišiadorių rajono teritorijoje

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2025 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. V17E-185 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V17E-72 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, koregavimo sprendinius. Nustatytos vietos, kuriose galima statyti atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AEI) elektrines. Aiškinamajame rašte apibrėžtos AEI elektrinių statybos sąlygos.

10 PRIEDAS

10.1 AIE Plano įgyvendinimo/pažangos priemonių vertinimas

10.1 lentelė. Pagrindinės priemonės ir jų įgyvendinimas

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Atlikti darbai / įgyvendinti projektai | Pasiekti rodikliai | Įgyvendinimo vertinimas | Atsakinga institucija/sektorius | Laikotarpis | Bendras lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas. 1.1 Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ | SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2025 m. bus gauta 11 elektrobusų | 2025 m. bus gauti 11 elektrobusų | dalinai įgyvendinta | SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ | 2025 m. | 3009048 Eur |
| 2 | Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas. 1.2 1.2.4.2 papunkčio priemonę „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ | SĮ „Kaišiadorių paslaugos” įsigijo 4 elektrobusus | Įsigyti 4 žemagrindžiai elektriniai elektrobusai | įgyvendinta | SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ | 2024 m. | 837 160,00 Eur, be PVM |
| 3 | Transporto parko atnaujinimas | Savivaldybė 2024 m. nupirko elektromobilį | Nupirktas elektromobilis | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2024 m. | 40900 Eur SB lėšos |
| 4 | Transporto parko atnaujinimas | Savivaldybė 2025 m. planuoja pirkti elektrinį mikroautobusą | Bus nupirktas elektrinis mikroautobusas | dalinai įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2025 m. | 45000 Eur SB lėšos |
| 5 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.1 | Įrengtos 3 elektromobilių įkrovimo stotelės: Rumšos g.37, Rumšiškėse; Beržyno g. 27, Kaišiadorys; Vytauto g. 10, Žiežmariai, įrengtos 2024 m. | Įrengtos 3 įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelės (6 prieigos) | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2024 m. | 29037,52 Eur SB lėšos |
| 6 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.2 | Įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė: Gedimino 30, Kaišiadoryse, įrengta 2025 m. | Įrengta 1 įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelė (2 prieigos) | neįgyvendinta / dalinai įgyvendinta / įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2025 m. | 3630 Eur SB lėšos |
| 7 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.3 | Įrengtos 4 elektromobilių įkrovimo stotelės SĮ “Kaišiadorių paslaugos” teritorijoje | Įrengtos 4 įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelės | įgyvendinta | SĮ “Kaišiadorių paslaugos” | 2024 m. | 3971,86 Eur pagal priemonę "Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse"; 713,76 Eur SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ lėšos |
| 8 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.4 | planuojama įrengti 11 elektromobilių įkrovimo stotelių 2025 m. SĮ Kaišiadorių paslaugos teritorijoje | Bus įrengta 11 įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelių | dalinai įgyvendinta | SĮ “Kaišiadorių paslaugos” | 2025 m. |  |
| 9 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.5 | įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė Kaišiadorių r. sveikatos centro pirminės sveikatos priežiūros filialo teritorijoje | įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė | įgyvendinta | Kaišiadorių r. sveikatos centro pirminės sveikatos priežiūros filialas | 2025 m. |  |
| 10 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.6 | įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė UAB “Kaišiadorių šiluma” teritorijoje | įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė | įgyvendinta | UAB “Kaišiadorių šiluma” | 2024 m. |  |
| 11 | Gatvių apšvietimo atnaujinimas | Apšvietimo įrenginių, elektros linijų, Kaišiadorių mieste ir rajone, įrengimo projektas | Didinamas Kaišiadorių r. gatvių apšviestumo lygis ir kokybė, diegiamos naujos valdymo sistemos | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2023 m. | 1 747 777,77 Eur |
| 12 | Saulės elektrinių įrengimai | Kaišiadorių r. sav. priklausančių įstaigų teritorijose saulės elektrinių įrengimas (119 kW) | Ant Pravieniškių mokyklos stogo įrengta 119 kW galios saulės elektrinė | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2023 m. |  |
| 13 | Tarybos sprendimas dėl “Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo patvirtinimo” | Įtrauktas naujas sk. atsinaujinantys energijos ištekliai ir nurodytos zonos, kuriose leidžiama statyti AIE elektrines. | Pateiktas žemėlapis, kur leidžiama statyti AIE elektrines. | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės taryba | 2025 m. |  |
| 14 | Specialiųjų planų parengimas, 1.1 | Kaišiadorių r. šilumos ūkio specialiojo plano parengimas | Patvirtintas Kaišiadorių r. šilumos ūkio specialusis planas | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija / UAB “Kaišiadorių šiluma” | 2022 m. |  |
| 15 | Specialiųjų planų parengimas. 1.2 | Kaišiadorių r. šilumos ūkio plėtros investicinio plano parengimas | Patvirtintas Kaišiadorių r. šilumos ūkio plėtros investicinis planas | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija / UAB “Kaišiadorių šiluma” | 2024 m. |  |