KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA UŽ 2023 – 2024 m.

Parengė: Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Gintaras Adžgauskas

Turinys

Įvadas	3

1.	Esamas energijos vartojimas ir duomenys apie vartotojus Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2023 - 2024 m.	4

1.1.	Gyventojai	4

1.2 Transporto sektorius	5

2. Duomenys apie centralizuotai tiekiamos šilumos naudojimą savivaldybėje	6

2.1 Centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimas	6

2.2 Šilumos energijos gamyba	7

2.3 Šilumos energijos gamybos iš AIE dalies įvertinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės CŠT sistemoje	8

4. Duomenys apie energijos suvartojimus ir AIE infrastruktūrą transporto sektoriuje	10

4.1 Galutinis energijos suvartojimas transporto sektoriuje	10

4.2 Duomenys apie savivaldybės teritorijoje įrengtas elektromobilių įkrovimo prieigas	10

5 Duomenys apie elektros energijos vartojimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje	13

5.1 Elektros energijos vartojimas	13

6 Galutinis energijos suvartojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagal pagrindinius sektorius	13

6.1 Bendras galutinis energijos suvartojimas savivaldybėje	13

7 Atsinaujinančių energijos išteklių apimčių nustatymas	14

7.1 AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose	14

7.2 Biodegalų naudojimas ir kiekiai savivaldybėje	15

7.3 Elektros energijos gamyba savivaldybėje iš atsinaujinančių energijos išteklių	16

7.4 Informacija apie Kaišiadorių r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, kuriuose gali būti statomi ar įrengiami AIE bendrijos ar kitų asmenų energijos gamybos įrenginiai( Taisyklių 7.3.6 punktas)	18

7.5 AIE sunaudojimo bendrajame galutinės energijos suvartojime nustatymas	18

7.6 Kaišiadorių r. savivaldybėje taikomos ir planuojamos taikyti informavimo priemonės (Taisyklių 7.8 pp)	19

8 Išvadų ir rekomendacijų pateikimas dėl tolimesnio AIE plano vykdymo	20

9 PRIEDAS	21

9.1 Atsinaujinančių išteklių energijos elektrinių įrengimo vietos Kaišiadorių rajono teritorijoje	21

10 PRIEDAS	23

10.1 AIE Plano įgyvendinimo/pažangos priemonių vertinimas	23

Įvadas

Kaišiadorių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenos už 2023 – 2024 m. rengimą įpareigoja LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas ir LR Energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d įsakymas Nr. 1-183. Svarbiausiu aspektu ir rodikliu savivaldybėms yra valstybės nusistatytos strateginės kryptys, į kurias turi akcentuotis visos savivaldybės tiek nusistatydamos savo tikslus, tiek formuodamos atskirus uždavinius bei priemones – turi bendrai ir kolektyviai užtikrinti, kad galutinė AEI dalis valstybėje 2030 m. sudarytų ne mažiau kaip 50 %4 galutinio energijos suvartojimo, iš kurio:

- 15 % transporto sektoriuje;

- 70 % elektros energijos sektoriuje.

- 90 % CŠT sektoriuje.

- Esamas energijos vartojimas ir duomenys apie vartotojus Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2023 - 2024 m.

  - Gyventojai

Valstybės duomenų apsaugos (toliau – VDA) duomenimis, 2024 m. liepos 1 d. Kaišiadorių r. savivaldybėje buvo 28 832 nuolatiniai gyventojai (mieste – 11 422, kaime – 17 410).

Per 3,5 metų gyventojų sumažėjo 356 asmenimis (1 pav.).

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyventojų skaičius | 29525 | 29456 | 28935 | 28832 |

1.2 Transporto sektorius

Transporto sektorius apima viešąjį ir privatų transportą. Kaišiadorių rajono savivaldybėje viešojo transporto paslaugas teikia SĮ „Kaišiadorių paslaugos“. Prisidėdama prie AIE dalies transporto sektoriuje didinimo, atnaujinant autobusų parką alternatyviaisiais degalais varomomis transporto priemonėmis, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V17E-233 sprendimu pritarė SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ projektui ,,SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, pagal kurį 2024 m. įsigyti 4 elektrobusai. Įgyvendinus šią priemonę, bus įsigyta dar 11 elektrobusų.

  - lentelė. SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2023 – 2024 m. autobusų parko transporto priemonės ir degalų sunaudojimas

| Autobusų skč. 2023 m. | Sunaudota degalų, l ̸ kWh | Autobusų skč. 2024 m. | Sunaudota degalų, l ̸ kWh | Kuro rūšis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 168746 | 21 | 193420 | Dyzelinas |
| 0 | 0 | 4 | 6497 | Elektra |

VĮ „Regitra“ duomenimis (1.2 lentelė) savivaldybėje registruotų pagrindinių rūšių transporto priemonių skaičius per 2023–2024 metus padidėjo 756 vienetais (nuo 18581 vnt. iki 19337 vnt.).

1.2 lentelė. Transporto priemonių pasiskirstymas Kaišiadorių r. pagal tipus 2023 – 2024  m.

| Transporto priemonių kategorija | Transporto priemonių skaičius 2023 m. | Transporto priemonių skaičius 2024 m. |
| --- | --- | --- |
| TP kroviniams vežti N | 1151 | 1151 |
| Lengvieji automobiliai (M1) | 17354 | 18122 |
| Autobusai( M2, M3) | 76 | 64 |
| Iš viso | 18581 | 19337 |

VĮ „Regitra“ duomenimis (1.3 lentelė) savivaldybėje nagrinėjamu laikotarpiu daugiau , kaip dvigubai padidėjo elektromobilių skaičius (nuo 56 vnt. iki 119 vnt.). Pirmą kartą buvo įregistruotas elektrobusas (9 vnt.). Benzinu – dujomis varomų kelių transporto priemonių skaičius sumažėjo 25 vienetais (nuo 10106 vnt. iki 1081 vnt.).

1.3 lentelė. Transporto priemonių skaičius pagal degalų rūšis Kaišiadorių r. 2023-2024 m.

| Degalų rūšis | TP skaičius vnt. 2023 m. | TP skaičius vnt. 2024 m. |
| --- | --- | --- |
| Benzinas | 3202 | 3364 |
| Benzinas-dujos | 1106 | 1081 |
| Hibridinė-benzinas | 298 | 492 |
| Dyzelinas | 13919 | 14437 |
| Elektra | 56 | 119 |

Kaišiadorių r. savivaldybėje transporto plėtra vykdoma renkantis elektromobilius. Viešasis keleivių pervežimas vykdomas elektrobusais 12-oje maršrutų iš 18 -os. Savivaldybės įmonėse ir įstaigose iškastinius degalus naudojančios transport priemonės yra keičiamos elektra varomomis. Nėra planuojama vykdyti transporto, varomo suslėgtomis ir suskystintomis gamtinėmis dujomis, biodujomis ir vandeniliu. Todėl nėra vykdoma infrastruktūros, reikalingos alternatyviuosius degalus naudojančių transporto priemonių plėtrai, suslėgtų ir suskystintų gamtinių dujų, biodujų ir vandenilio dujų pildymo punktai neįrengiami (Taisyklių 7.5.2 pp).

2. Duomenys apie centralizuotai tiekiamos šilumos naudojimą savivaldybėje

2.1 Centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimas

UAB „Kaišiadorių šiluma“ centralizuotai šilumą gamina ir tiekia vartotojams bei administruoja decentralizuotas katilines Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Pagal šilumos tiekėjo pateiktus duomenis 2023-2024 m. buvo pagaminta ir vartotojams patiektas šilumos kiekis (2.1 lentelė}, centralizuotai ir decentralizuotai pagamintos šilumos energijos kiekis (2.2 lentelė), šilumos energijos gamybai sunaudoto kuro sudėtis (2.3 lentelė) ir AEI procentinės dalies įvertinimas CŠT sektoriuje (2.4 lentelė).

2.1 lentelė. UAB „Kaišiadorių šiluma“ pagaminta ir vartotojams patiekta šiluma

| CŠT šilumos gamyba ir tiekimas | 2023 m. | 2024 m. |  | 2024 m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | MWh |  | proc. |  |
| Šilumos gamyba įrenginiuose | 40908,604 | 39903,064 |  | 100,0% |  |
| Šilumos tiekimo nuostoliai (Iš viso) | 6941,059 | 5562,192 |  | 13,9% |  |
| Šilumos energija savoms reikmėms | 399,511 | 411,458 |  | 1,0% |  |
| Realizuota šilumos (Iš viso): | 33568,034 | 33929,414 |  | 85,0% |  |
| Gyventojai | 23515,188 | 23807,031 |  | 70,2% |  |
| Biudžetinės organizacijos | 7539,832 | 6946,003 |  | 20,5% |  |
| Pramonė, kiti vartotojai | 2513,014 | 3176,380 |  | 9,4% |  |
| 2.2 Šilumos energijos gamyba |  |  |  |  |  |
| 2.2 lentelė. Kaišiadorių raj. šilumos energijos gamyba |  |  |  |  |  |
| Šilumos gamyba | 2023 m. | 2024 m. |  | 2024 m. | 2024 |
|  | MWh | MWh |  | proc. |  |
| UAB "Kaišiadorių šiluma" katilinėje | 32378,000 | 31297,000 |  | 78,4% | -3,5 proc |
| Decentralizuotose katilinėse | 8530,604 | 8606,064 |  | 21,6% |  |
| IŠ VISO: | 40908,604 | 39903,064 |  | 100,0% |  |
| 2.3 Šilumos energijos gamybos iš AIE dalies įvertinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės CŠT sistemoje |  |  |  |  |  |
| 2.3 lentelė. Šilumos energijos gamybai naudojamas kuras |  |  |  |  |  |
| Kuro rūšis | 2023 m. | 2024 m. |  | 2024 m. |  |
|  | MWh | MWh |  | proc. |  |
| Skiedra | 38612,009 | 39445,896 |  | 86,1% |  |
| Granulės | 387,582 | 394,014 |  | 0,9% |  |
| Gamtinės dujos | 5872,764 | 5900,717 |  | 12,9% |  |
| Suskystintos naftos dujos (SND) | 26,047 | 49,239 |  | 0,1% |  |
| IŠ VISO: | 44898,402 | 45789,866 |  | 100,0% |  |
| 2.4 lentelė. AEI procentinės dalies įvertinimas CŠT sektoriuje |  |  |  |  |  |
|  | 2023 m. | 2024 m. |  |  |  |
|  | MWh | MWh |  |  |  |
| Bendras šilumos suvartojimas | 40908,604 | 39903,064 |  |  |  |
| Šilumos nuostoliai | 6941,059 | 5562,192 |  |  |  |
| Bendras galutinis šilumos suvartojimas CŠT | 33967,545 | 34340,872 |  |  |  |
| Iš AEI pagaminta šiluma | 35047,042 | 34001,05 |  |  |  |
| AEI dalis, % | 85,7% | 85,2% |  |  |  |

Šilumos energija Kaišiadorių rajone 2023-2024 m. daugiausia buvo gaminama deginant biomasę – 87 %, o iškastinis kuras kuro balanse tesudarė 13 % (2.3 lentelė ).  Atsinaujinantys energijos ištekliai centralizuotai patiektame šilumos energijos kiekyje sudarė virš 85 %  (2.4 lentelė ).  UAB "Kaišiadorių šiluma" katilinėje lyginamuoju laikotarpiu buvo 3,5 % mažiau pagaminta šilumos energijos. Tai nulėmė dvi pagrindinės priežastys: dėl daugiabučių renovacijos mažėjantis šilumos energijos vartojimas ir mažėjantis centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų skaičius. Kaišiadorių rajone 2023 - 2024 m. laikotarpiu AIE dalies šilumos sektoriuje didinimo priemonių įgyvendinama nebuvo.

| 2.5 lentelė. AIE naudojančiuose (veikiančiuose) šilumos energijos gamybos įrenginiuose pagamintas šilumos kiekis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2023 m. | 2024 m. |
| 1. | AEI naudojančių šilumos gamybos įrenginių galia | MW | 12,530 | 12,530 |
| 2. | AEI naudojančiuose šilumos gamybos įrenginiuose pagamintas šilumos kiekis | MWh | 35047,041 | 34001,05 |

2.6 lentelė. Kaišiadorių r. AIE naudojantys šilumos energijos gamybos įrenginiai

| Šilumos energijos gamybos įrenginio pavadinimas | Katilinės vieta | Įrenginio šiluminė galia, MW |
| --- | --- | --- |
| Katilas DKVR-10-13 | Stasiūnų k. katilinė | 1,500 |
| Katilas FINSTAR 40 | M. Strėvininkų k. katilinė | 0,040 |
| Katilas FINSTAR 100 | M. Strėvininkų k. katilinė | 0,100 |
| Katilas OPOP-100 | M. Strėvininkų k. katilinė | 0,100 |
| Katilas Nr.4 AK5000P10 | Kaišiadorių m. katilinė | 5,000 |
| Katilas Nr. 5 KV-R-4,65 | Kaišiadorių m. katilinė | 4,650 |
| Kondensacinis ekonomaizeris DT700 | Kaišiadorių m. katilinė | 1,140 |

4. Duomenys apie energijos suvartojimus ir AIE infrastruktūrą transporto sektoriuje

4.1 Galutinis energijos suvartojimas transporto sektoriuje

4.1 lentelė. Kelių transporto priemonių skaičius ir degalų suvartojimas Kaišiadorių r. 2024 m.

| Degalų rūšis | TP skaičius vnt. | Degalų suvartojimas l | Degalų suvartojimas MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 3364 | 3024000 | 10267 |
| Benzinas-dujos | 1081 | 1622000 | 477 |
| Hibridinė-benzinas | 492 | 369000 | 1253 |
| Dyzelinas | 14437 | 11911000 | 35376 |
| Elektra | 119 |  | 327 |
| Iš viso: | 19493 |  | 47700 |

4.2 Duomenys apie savivaldybės teritorijoje įrengtas elektromobilių įkrovimo prieigas

Kaišiadorių r. savivaldybė yra įrengusi 4 viešai prieinamas elektromobilių įkrovimo prieigas (4.2 lentelė). Kitos įmonės, kurios teikia elektromobilių įkrovimo paslaugas ir yra įrengusios elektromobilių įkrovimo prieigas (4.3 lentelė). Elektromobilių įkrovimo prieigos, galingesnės nei 49 kW, yra įrengtos Lidl Kaisiadorys. Gedimino gatvė 135a – 50 kW, Orlen Žiežmariai 2. Žiežmariai. Operatorius Inbalance grid, UAB – 320 kW, Žiežmariai A1, 62,19km | Via Lietuva | Inbalance grid A1 - 50 kW.

4.2 lentelė. Kaišiadorių r. savivaldybės viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo prieigos

| Stotelės vieta ir adresas | Registravimo kodas | Stotelių operatorius | Jungties tipas | Prieigos galia, kW | Įrengimo metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaišiadorių miesto aikštė. Gedimino g. 32 | LT-IBG-P-Z0LC-A LT-IBG-P-Z0LC-B | Inbalance grid, UAB | Type 2 | 22 kW | 2025 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras. Beržyno g. 27, Kaišiadorys | LT-IBG-E-IWYC LT-IBG-E-IWYC-A | Inbalance grid, UAB | Type 2 | 22 kW | 2024 |
| Vytauto g. 13, Žiežmariai | LT-IBG-E-ZMAB LT-IBG-E-ZMAB-A | Inbalance grid, UAB | Type 2 | 22 kW | 2024 |
| Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl. | LT-IBG-P-VFZ8 LT-IBG-P-VFZ8-A | Inbalance grid, UAB | Type 2 | 22 kW | 2024 |

4.3 lentelė. Kitų operatorių įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos Kaišiadorių r.

| Stotelės vieta ir adresas | Registravimo kodas | Stotelių operatorius | Jungties tipas | Prieigos galia, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norfa XL, Maironio g. 1, Kaišiadorys | LT-E85-P-O731 LT-E85-P-O731-A | UAB Enefit | Type 2 | 12 |
|  | LT-E85-E-JQVD LT-E85-E-JQVD-A | UAB Enefit | Type 2 | 12 |
|  | LT-E85-E-JQVD-B | UAB Enefit | CCS (Combo 2) | 47 |
|  |  |  | CCS (Combo 2) | 47 |
| Lidl Kaisiadorys Gedimino gatvė 135a | LT-LLT-E-U9U1-A | Lidl Lietuva | CCS (Combo 2) | 50 |
|  | LT-LLT-E-U9U1-B | Lidl Lietuva | CHAdeMO | 50 |
|  | LT-LLT-E-U9U1-C | Lidl Lietuva | Type 2 | 22 |
| Norfa XXL, Gedimino g. 140, Kaišiadorys | LT-E85-P-4R8Y-A | UAB Enefit | Type 2 | 12 |
|  | LT-E85-E-V6EV-A | UAB Enefit | CCS (Combo 2) | 47 |
|  | LT-E85-E-V6EV-B | UAB Enefit | CCS (Combo 2) | 47 |
| Orlen Žiežmariai 2. Žiežmariai | LT-EVI-P-MOUV-A | Inbalance grid, UAB | CCS (Combo 2) | 320 |
|  | LT-EVI-P-MOUV-B | EV Infrastruktūra, UAB | CCS (Combo 2) | 320 |
| Žiežmariai A1, 62,19km ¦ Via Lietuva ¦ Inbalance grid A1 | LT-IBG-E-FDXD-A | Inbalance grid, UAB | CHAdeMO | 50 |
|  | LT-IBG-E-FDXD-B | Inbalance grid, UAB | CCS (Combo 2) | 50 |
|  | LT-IBG-E-FDXD-C | Inbalance grid, UAB | Type 2 | 43 |
| PC Pasagėlė Sodų g. 17A | LT-IGN-P-XQ4B-A | Ignitis UAB | CCS (Combo 2) | 45 |
|  | LT-IGN-P-XQ4B-B | Ignitis UAB | CCS (Combo 2) | 45 |
| Eldrive Lithuania Lietuvos etnografijos muziejus ¦ PARTNERIS L. Lekavičiaus g. 2, 56329 Rumšiškės | LT-ELD-E-CKC6-A | Eldrive Lithuania, UAB | Type 2 | 22 |
|  | LT-ELD-E-CKC6-B | Eldrive Lithuania, UAB | Type 2 | 22 |

5 Duomenys apie elektros energijos vartojimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje

5.1 Elektros energijos vartojimas

Pagal Lietuvos energetikos agentūros pateiktus apibendrintus duomenis Kaišiadorių rajone 2023 m. buvo suvartota 87,569 GWh elektros energijos, 2024 m. – 89,424 GWh elektros energijos.

6 Galutinis energijos suvartojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagal pagrindinius sektorius

6.1 Bendras galutinis energijos suvartojimas savivaldybėje

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nurodoma, kad bendrasis galutinis visų energijos išteklių suvartojimas apskaičiuojamas sudedant:

- Energijos kiekį, suvartotą pramonės, transporto, namų ūkių, paslaugų (įskaitant viešąsias paslaugas), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių;

- Elektros ir šilumos energijos kiekį, kurį elektros ir šilumos energijos gamybai sunaudoja energetikos sektorius;

- Elektros ir šilumos energijos nuostolius, susidariusius elektros ir šilumos energijos skirstymo ir perdavimo metu.

Bendrasis galutinis energijos suvartojimas 2024 m. pateiktas 6.1 lentelėje kaip skyriaus apibendrinimas.

6.1 lentelė. Bendras galutinis energijos suvartojimas Kaišiadorių r. savivaldybėje, MWh

| Degalų/energijos rūšis | Transporto sektorius | Biudžetinės organizacijos | Gyventojai | Pramonė, kiti vartotojai | Energijos nuostoliai | Iš viso | Kuro/energijos dalis, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 10267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267 | 12 |
| Benzinas-dujos | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0,6 |
| Hibridinė-benzinas | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1,4 |
| Dyzelinas | 35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35376 | 41 |
| Elektros energija | 327 | 0 | 18 | 72 | 0 | 417 | 0,5 |
| Šilumos energija (CŠT) | 0 | 6946 | 23807 | 3176 | 5562 | 39491 | 45 |
| Iš viso: | 47700 | 6946 | 23825 | 3248 | 5562 | 87281 |  |
| Sektorių energijos vartojimas , % | 55 | 7,9 | 27 | 3,7 | 6,4 |  |  |

Išanalizavus kuro ir energijos sąnaudas pagal vartojimo sektorius, daugiausia energijos išteklių suvartojama transporto (55 %) ir gyventojų suvartojamos energijos  (27 %) sektoriuose. Pagal sunaudojamas kuro ir energijos rūšis daugiausia suvartojama šilumos energijos CŠT (45 %) ir dyzelino (41 %) pavidalais.

7 Atsinaujinančių energijos išteklių apimčių nustatymas

7.1 AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose

Informaciją apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo apimtis CŠT sistemose pateikė UAB „Kaišiadorių šiluma“  2 skyriuje, 2.4 lentelėje:

| 2.4 lentelė. AEI procentinės dalies įvertinimas CŠT sektoriuje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 m. | 2024 m. |  |  |  |
|  | MWh | MWh |  |  |  |
| Bendras šilumos suvartojimas | 40908,604 | 39903,064 |  |  |  |
| Šilumos nuostoliai | 6941,059 | 5562,192 |  |  |  |
| Bendras galutinis šilumos suvartojimas CŠT | 33967,545 | 34340,872 |  |  |  |
| Iš AEI pagaminta šiluma | 35047,042 | 34001,05 |  |  |  |
| AEI dalis, % | 85,7% | 85,2% | -0,5 proc |  |  |

Iš 2.4 lentelės matome, kad atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo apimtys CŠT sistemose išlieka stabilios, 2024 m. matomas nežymus 0,5 % sumažėjimas, palyginus su 2023 m.

7.2 Biodegalų naudojimas ir kiekiai savivaldybėje

Biodegalų naudojimą Kaišiadorių r. savivaldybėje, analogiškai ir visoje Lietuvoje, nustato Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 straipsnis, pagal kurį privalomas biodegalų maišymas į mineralinius degalus. Degalų pardavimo vietose turi būti prekiaujama Lietuvos arba Europos standartų reikalavimus atitinkančiu benzinu, kuriame yra 10 procentų biodegalų, ir dyzelinu, kuriame yra ne mažiau kaip 7 procentai biodegalų. Skaičiuojant pagal mišinio energetinę vertę:

- Benzinas (E10): ~6,9 % energijos iš bio (etanolio).

- Dyzelinas (B7): ~6,5 % energijos iš bio (FAME).

Pagal 4.1 skyriuje apskaičiuotas benzino ir dyzelino suvartojimo apimtis įvertinti per metus sunaudojamų biodegalų kiekiai pateikti 7.1 lentelėje (skaičiavimai atlikti pagal bendrą mineralinių degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę).

7.1 lentelė. AEI sunaudojimas kelių transporto sektoriuje Kaišiadorių r. 2024 m.

| Degalų rūšis | Degalų suvartojimas MWh | AEI dalis MWh |
| --- | --- | --- |
| Benzinas | 10267 | 708.42 |
| Benzinas-dujos | 477 | 0.00 |
| Hibridinė-benzinas | 1253 | 86.46 |
| Dyzelinas | 35376 | 2,299.44 |
| Elektra | 327 | 0.00 |
| Iš viso: | 47700 |  |

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriuje nustatoma pagal formulę:

𝐴𝐸𝐼%= Bio+AltAEI El+Dyz+Benz+SND+SGD×100

kur:

AEI% – atsinaujinančių energijos išteklių dalis, sunaudojama visų rūšių transporte;

Bio – visų rūšių transporte sunaudojamų biodegalų kiekis per metus (bioetanolis, biodyzelinas ir biodujos), MWh;

AltAEI – alternatyvių rūšių AEI energijos suvartojimas transporte (elektra iš AEI), MWh;

El – visų rūšių transporte sunaudojamos elektros energijos kiekis per metus, MWh;

Dyz – kelių transporte sunaudojamo dyzelino kiekis per metus, MWh;

Benz – kelių transporte sunaudojamo benzino kiekis per metus, MWh;

SND – kelių transporte sunaudojamų suskystintų naftos dujų kiekis per metus, MWh;

Pagal šią metodiką apskaičiuota, kad Kaišiadorių r. savivaldybėje transporto sektoriuje AEI dalis lygi:

𝐴𝐸𝐼%= 794,88 + 2 299,44 10 267 + 1 253 + 477 + 35 376 + 327×100=(3 094,32 / 47 700) × 100 %
   = 6.49 %

7.3 Elektros energijos gamyba savivaldybėje iš atsinaujinančių energijos išteklių

Kaišiadorių rajono savivaldybėje elektra iš AEI gaminama tiek saulės  ir vėjo elektrinėse bei hidroelektrinių pagalba. Visose šiose elektrinėse bendras į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis 2023 metais buvo 559557 MWh, o 2024 m. buvo pagaminta 581864 MWh elektros energijos.

7.2 lentelė. Elektros energijos bendroji gamyba ir suvartojimas Kaišiadorių r. 2023-2024 m. (Taisyklių 7.3.1 papunktis)

| Laikotarpis | Elektrinių įrengtoji galia, kW | Pagamintas energijos kiekis, kWh | Suvartotas energijos kiekis, kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. | 921342,04 | 559557771,28 | 214854683,67 |
| 2024 m. | 985 659,62 | 581863436,33 | 89428460,55 |

7.3 lentelė. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys (veikiantys) elektros energijos gamintojų gamybos įrenginiai (Taisyklių 7.3.2 papunktis) ir juose pagamintas elektros energijos kiekis (Taisyklių 7.3.4 papunktis) 2023 - 2024 m.

| Laikotarpis | Hidroelektrinių įrengtoji galia, kW | Hidroelektrinėse pagaminta energija , kWh | Saulės elektrininių įrengtoji galia, kW | Saulės elektrinėse pagaminta energija, kWh | Vėjo elektrinių įrengtoji galia, kW | Vėjo elektrinėse pagaminta energija, kW | Visų AIE įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Bendrai iš AEI pagaminta elektros energija, kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. | 800 | 2904492 | 3 328,45 | 3762368,6 | 7 600,00 | 18211353 | 11728,45 | 24878213,6 |
| 2024 m. | 750 | 2536673 | 64 329,43 | 10620682,98 | 8650 | 18053784 | 73 729,43 | 31211139,98 |

7.4 lentelė. Elektros energiją gaminančių vartotojų (pagal jų tipus: paprastieji ir nutolę) gamybos įrenginiai ir juose pagamintas elektros energijos kiekis 2023 - 2024 m. (Taisyklių 7.3.3 papunktis)

| Laikotarpis | Fizinių asmenų elektrinių įrengtoji galia, kW | Juridinių asmenų elektrinių įrengtoji galia, kW | Fizinių asmenų nutolusių elektrinių įrengtoji galia, kW | Juridinių asmenų nutolusių elektrinių įrengtoji galia, kW | Visų gaminančių vartotojų elektrinių įrengtoji galia, kW | Visų gaminančių vartotojų elektrinėse pagaminta elektros energija, kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. | 7 183,61 | 2 429,98 | 892,82 | 351,07 | 10857,48 | 6238049,51 |
| 2024 m. | 8 703,66 | 3 226,53 | 1 089,77 | 1973,39 | 14 993,35 | 10026575,77 |

7.5 lentelė. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys (planuojami) elektros energijos gamybos įrenginiai  ir jų suminės įrengtosios galios 2023 - 2024 m. (Taisyklių 7.3.2 papunktis)

| Laikotarpis | Planuojamų vėjo elektrinių suminė įrengtoji galia, kW | Planuojamų saulės elektrinių suminė įrengtoji galia, kW | Planuojamų hibridinių saulės ir vėjo elektrinių ir kaupiklių sistemų įrengtoji galia, kW | Viso planuojama, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. | 10 150,00 | 183 219,00 |  | 193369 |
| 2024 m. | 9 800,00 | 233 720,00 | 27 000,00 | 270520 |

7.4 Informacija apie Kaišiadorių r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, kuriuose gali būti statomi ar įrengiami AIE bendrijos ar kitų asmenų energijos gamybos įrenginiai( Taisyklių 7.3.6 punktas)

Informacija apie Kaišiadorių r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, kuriuose gali būti statomi ar įrengiami AIE bendrijos ar kitų asmenų energijos gamybos įrenginiai( Taisyklių 7.3.6 punktas) yra pateikta 9 Priede. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2025 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. V17E-185 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V17E-72 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, koregavimo sprendinius. Nustatytos vietos, kuriose galima statyti atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AEI) elektrines. Aiškinamajame rašte apibrėžtos AEI elektrinių statybos sąlygos.

7.5 AIE sunaudojimo bendrajame galutinės energijos suvartojime nustatymas

7.5 lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos vartojimo balanse (MWh) Kaišiadorių r. sav. 2024 m.

| Degalų/energijos rūšis | Transporto sektorius | Biudžetinės organizacijos | Gyventojai | Pramonė, kiti vartotojai | Energijos nuostoliai | Iš viso | AEI dalis, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 10267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267 | 708.42 |
| Benzinas-dujos | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 |
| Hibridinė-benzinas | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 86.46 |
| Dyzelinas | 35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35376 | 2299.44 |
| Elektros energija | 327 | 0 | 18 | 72 | 0 | 417 | 212,7 |
| Šilumos energija (CŠT) | 0 | 6946 | 23807 | 3176 | 5562 | 39491 | 34001,05 |
| Iš viso: | 47700 | 6946 | 23825 | 3248 | 5562 | 87281 | 37307,63 |

AEI dalis bendrame elektros energijos suvartojime Kaišiadorių r. 2024 m. buvo 42,7 %. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis AEI dalis Kaišiadorių r. 2024 m. elektros energijos sektoriuje buvo 40,58 %.

7.6 Kaišiadorių r. savivaldybėje taikomos ir planuojamos taikyti informavimo priemonės (Taisyklių 7.8 pp)

Kaišiadorių r. savivaldybė savo interneto svetainėje https://kaisiadorys.lt skelbė apie Lietuvos energetikos agentūros,   taikomą paramą, įsirengiantiems AEI gamybos pajėgumus.  Informacija apie skelbiamus Lietuvos energetikos agentūros kvietimus teikti paraiškas, sąlygas bei kontaktinę informaciją, kuri buvo skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, pateikta 7.6 lentelėje.

7. 6 lentelė. Kaišiadorių r. savivaldybėje 2024 m. taikytos informavimo priemonės

| Informavimo priemonės pobūdis | Paskelbimo data | Skelbimo nuoroda | Skelbimo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Skelbimas svetainėje https://kaisiadorys.lt | 2024-09-25 | https://kaisiadorys.lt/naujienos/21/kvietimas-teikti-paraiskas-paramai-saules-elektrinems-isirengti:17190 | Kvietimas teikti paraiškas paramai saulės elektrinėms įsirengti |
| Skelbimas svetainėje https://kaisiadorys.lt | 2024-04-05 | Artėja saulės ir vėjo jėgainių elektros gamybos pikas – energijos kaupimo pajėgumus įsirengiantis verslas gali gauti valstybės paramą ¦ Kaišiadorių rajono savivaldybė | Artėja saulės ir vėjo jėgainių elektros gamybos pikas – energijos kaupimo pajėgumus įsirengiantis verslas gali gauti valstybės paramą |
| Skelbimas svetainėje https://kaisiadorys.lt | 2024-04-01 | Lietuvos energetikos agentūros kvietimai teikti paraiškas ¦ Kaišiadorių rajono savivaldybė | Lietuvos energetikos agentūros kvietimai teikti paraiškas |
| Skelbimas svetainėje https://kaisiadorys.lt | 2024-07-22 | Smulkusis verslas ir ūkininkai planuoja įrengti beveik 58 MW bendros galios saulės elektrinių ¦ Kaišiadorių rajono savivaldybė | Smulkusis verslas ir ūkininkai planuoja įrengti beveik 58 MW bendros galios saulės elektrinių |

8 Išvadų ir rekomendacijų pateikimas dėl tolimesnio AIE plano vykdymo

Atsižvelgiant į atliktų skaičiavimų rezultatus, matome, kad 2023 – 2024 m. AIE dalis bendrajame galutinės energijos vartojime Kaišiadorių r. savivaldybės teritorijoje sudarė 42,7 %. AIE dalis auga sparčiau, lyginant su AIE planu, vertinant tai, kad iki 2030 m. yra numatomas pasiekti 40 %. Įvertinus pagrindinius pokyčius CŠT patiektos šilumos kuro struktūroje, galimybės didinti AIE dalį šilumos gamyboje yra ribotos.

Ypatingai iš transporto sektoriaus, kuriame šiuo metu AIE dalis yra mažiausia – 6,49 %, kai 2030 m. numatyta pasiekti 15 %.

Vertinant padidėjusius energijos suvartojimo poreikius ir atsižvelgus į Kaišiadorių r. sav. pagamintos energijos kiekius iš atsinaujinančių energijos išteklių – AIE dalis nuolat didėja. 2024 m. gerėjančiam AIE rodikliui Kaišiadorių r. sav. įtakos turėjo šios pagrindinės priežastys:

▪ Spartus ir žymus fizinių ir juridinių asmenų bei nutolusių saulės elektrinių įrengtosios galios augimas.

▪ Didėjo bendra AIE dalis elektros energijos gamyboje Lietuvoje: 2023 m. ji siekė 36, 2 %, o 2024 m. – 51 %.

▪ Palaipsniui didėjo hibridinių ir elektrinių automobilių skaičius Kaišiadorių r. savivaldybėje. Tačiau išlieka dyzelinių transporto priemonių skaičiaus augimas.

AIE dalies pokyčiui bendrajame galutinės energijos suvartojime įtakos turi šios pagrindinės priežastys:

▪ Didėjantis bendras galutinės energijos vartojimas visuose Kaišiadorių r. sektoriuose.

▪ Išliekantys intensyvūs energijos vartojimai Kaišiadorių rajone.

▪ Išsilaikanti didžioji dalis transporto priemonių su vidaus degimo varikliais. Bendrame transporto sektoriuje AIE dalis sudaro tik apie 6,49 %.

AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime išlieka stabili. Rodiklio didinimui rekomenduojamos šios priemonės:

- Skatinti naujų vartotojų prisijungimą prie centralizuoto šilumos tiekimo.

- Laikytis priemonių, prisidedančių prie daugiabučių renovacijos:

          - 2024 m. Iki 20 mln. € skirta šilumos punktų ir vidaus sistemų atnaujinimui daugiabučiuose;

          - Pridėta galimybė atnaujinti daugiabučius Gedimino g. 98, 111 ir 131.

- Planuoti spartesnį Kaišiadorių r. darnaus judumo priemonių apimčių įgyvendinimą,  įtraukiant transporto sektorių.

- Intensyviai plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės energijos,  papildomai įtraukiant Kaišiadorių r. savivaldybės pavaldume esančias įmones, kurios turi potencialą plėtoti ir diegtis saulės jėgaines.

9 PRIEDAS

9.1 Atsinaujinančių išteklių energijos elektrinių įrengimo vietos Kaišiadorių rajono teritorijoje

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2025 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. V17E-185 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V17E-72 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, koregavimo sprendinius. Nustatytos vietos, kuriose galima statyti atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AEI) elektrines. Aiškinamajame rašte apibrėžtos AEI elektrinių statybos sąlygos.

10 PRIEDAS

10.1 AIE Plano įgyvendinimo/pažangos priemonių vertinimas

10.1 lentelė. Pagrindinės priemonės ir jų įgyvendinimas

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Atlikti darbai / įgyvendinti projektai | Pasiekti rodikliai | Įgyvendinimo vertinimas | Atsakinga institucija/sektorius | Laikotarpis | Bendras lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas. 1.1 Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ | SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2025 m. bus gauta 11 elektrobusų | 2025 m. bus gauti 11 elektrobusų | dalinai įgyvendinta | SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ | 2025 m. | 3009048 Eur |
| 2 | Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas. 1.2 1.2.4.2 papunkčio priemonę „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ | SĮ „Kaišiadorių paslaugos” įsigijo 4 elektrobusus | Įsigyti 4 žemagrindžiai elektriniai elektrobusai | įgyvendinta | SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ | 2024 m. | 837 160,00 Eur, be PVM |
| 3 | Transporto parko atnaujinimas | Savivaldybė 2024 m. nupirko elektromobilį | Nupirktas elektromobilis | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2024 m. | 40900 Eur SB lėšos |
| 4 | Transporto parko atnaujinimas | Savivaldybė 2025 m. planuoja pirkti elektrinį mikroautobusą | Bus nupirktas elektrinis mikroautobusas | dalinai įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2025 m. | 45000 Eur SB lėšos |
| 5 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.1 | Įrengtos 3 elektromobilių įkrovimo stotelės: Rumšos g.37, Rumšiškėse; Beržyno g. 27, Kaišiadorys; Vytauto g. 10, Žiežmariai, įrengtos 2024 m. | Įrengtos 3 įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelės (6 prieigos) | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2024 m. | 29037,52 Eur SB lėšos |
| 6 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.2 | Įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė: Gedimino 30, Kaišiadoryse, įrengta 2025 m. | Įrengta 1 įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelė (2 prieigos) | neįgyvendinta / dalinai įgyvendinta / įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2025 m. | 3630 Eur SB lėšos |
| 7 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.3 | Įrengtos 4 elektromobilių įkrovimo stotelės SĮ “Kaišiadorių paslaugos” teritorijoje | Įrengtos 4 įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelės | įgyvendinta | SĮ “Kaišiadorių paslaugos” | 2024 m. | 3971,86 Eur pagal priemonę "Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse"; 713,76 Eur SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ lėšos |
| 8 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.4 | planuojama įrengti 11 elektromobilių įkrovimo stotelių 2025 m. SĮ Kaišiadorių paslaugos teritorijoje | Bus įrengta 11 įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelių | dalinai įgyvendinta | SĮ “Kaišiadorių paslaugos” | 2025 m. |  |
| 9 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.5 | įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė Kaišiadorių r. sveikatos centro pirminės sveikatos priežiūros filialo teritorijoje | įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė | įgyvendinta | Kaišiadorių r. sveikatos centro pirminės sveikatos priežiūros filialas | 2025 m. |  |
| 10 | Viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra. 2.6 | įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė UAB “Kaišiadorių šiluma” teritorijoje | įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė | įgyvendinta | UAB “Kaišiadorių šiluma” | 2024 m. |  |
| 11 | Gatvių apšvietimo atnaujinimas | Apšvietimo įrenginių, elektros linijų, Kaišiadorių mieste ir rajone, įrengimo projektas | Didinamas Kaišiadorių r. gatvių apšviestumo lygis ir kokybė, diegiamos naujos valdymo sistemos | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2023 m. | 1 747 777,77 Eur |
| 12 | Saulės elektrinių įrengimai | Kaišiadorių r. sav. priklausančių įstaigų teritorijose saulės elektrinių įrengimas (119 kW) | Ant Pravieniškių mokyklos stogo įrengta 119 kW galios saulės elektrinė | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija | 2023 m. |  |
| 13 | Tarybos sprendimas dėl “Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo patvirtinimo” | Įtrauktas naujas sk. atsinaujinantys energijos ištekliai ir nurodytos zonos, kuriose leidžiama statyti AIE elektrines. | Pateiktas žemėlapis, kur leidžiama statyti AIE elektrines. | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės taryba | 2025 m. |  |
| 14 | Specialiųjų planų parengimas, 1.1 | Kaišiadorių r. šilumos ūkio specialiojo plano parengimas | Patvirtintas Kaišiadorių r. šilumos ūkio specialusis planas | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija / UAB “Kaišiadorių šiluma” | 2022 m. |  |
| 15 | Specialiųjų planų parengimas. 1.2 | Kaišiadorių r. šilumos ūkio plėtros investicinio plano parengimas | Patvirtintas Kaišiadorių r. šilumos ūkio plėtros investicinis planas | įgyvendinta | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija / UAB “Kaišiadorių šiluma” | 2024 m. |  |